|  | Система менеджмента качества «Порядок ПР-8.4.3-01 процесса согласования требований с внешними поставщиками автомобильных компонентов» | Версия 1 Дата актуализации 22.01.19г. |
| --- | --- | --- |

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Автоком-Радий»

______________ А.А. Бабанин

«_____»______________2019г

### ПОРЯДОК

ПР-8.4.3-01

процесса согласования требований

с внешними поставщиками автомобильных компонента

г.  Нижний Новгород

2019г.

СОДЕРЖАНИЕ:

- Цель настоящего порядка  ……… …………………………….….…............................................ 3

- Область действия настоящего порядка .…………………………………………………….….… 3

- Входы и выходы процесса ………………………………………………………. …………….…..3

# Риски настоящего порядка ……………………………………………….…………………….…. 3

- Нормативные ссылки и терминология ……………………………………………………….…... 4

- Процедура одобрения а/к, комплектующих изделий, материалов и услуг у поставщиков……7

- Основные принципы …………….………………………………………………………..……..... 7

- Перечень документов, необходимый для формирования РРАР ………………………………...8

- Документы от поставщиков, подтверждающие выполнение всех особых требований ООО…9

- Уровни представления документов и образцов автомобильных компонентов …………….... 10

- Заключение об одобрении производства автомобильного компонента …………………….. ..11

- Порядок реализации процесса …………………………………………………………………... 13

Приложение 1  (рекомендуемое) Календарный план-график APQP-проекта..…….……….…......15

- Приложение 2  (рекомендуемое)  Заявка PSW …………………………………………...…….…....17

Приложение 2 (продолжение) Инструкция по заполнению заявки на одобрение производства автомобильного компонента ...………………………………………………………………………. 18

- Приложение 3 (рекомендуемое)  Отчет по форме  8Д ………..…………………………………. ...19

- Приложение  4 (рекомендуемое)  Рабочий лист временного одобрения ……………………. …..20

- Приложение 4 (продолжение) Инструкция по заполнению рабочего листа временного

- одобрения …………………………………………………………………………………………….. 21

- Приложение 5  (рекомендуемое)   Лист регистрации изменений конструкции…………………. 22

- Приложение 6  (рекомендуемое)   Результаты измерений  размеров а/к …………..…….….….... 23

- Приложение 7 (рекомендуемое)  Результаты испытаний на соответствие технических характеристик………….......................................................................................................................  24

- Приложение 8  (рекомендуемое)  Согласование инженерного анализа технических характеристик……..…………………………………………………………………………..…..…...25

- Приложение 9  (рекомендуемое)  Инструкция по заполнению согласования инженерного

- анализа технических характеристик………………………………………………………..….........25

- Приложение 10 (рекомендуемое)   Результаты испытаний материалов……….……..…..……....26

- Приложение 11 (обязательное) Отчет о согласовании внешнего вида..…………………….…....27

- Приложение 11 (продолжение) обязательное  Инструкция по заполнению отчета о

- согласовании  внешнего   вида…………………………………………………… ……………….. .27

- Приложение 12 (рекомендуемое)   Карта потока процесса…………………………………..…....29

- Приложение 13  (рекомендуемое)   Перечень средств измерения………………………………...30

- Приложение 14 (рекомендуемое)   План управления……………………………………....……....31

- Приложение 15 (рекомендуемое)   План корректирующих действий………………….…...........32

Лист ознакомления ..………………………………………….…………………………................... 33

Таблица учета изменений …………………..………………………………………….…………… 34

Лист согласования ………………………..……………………………………………….………… 35

Настоящий порядок  является интеллектуальной собственностью ООО «Автоком-Радий» и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в какой-либо форме или любым методом, включая магнитные носители, фотокопии и др., без предварительного письменного разрешения собственника.

- Цель настоящего порядка

          - Настоящий Порядок устанавливает достаточные требования к внешнему поставщику автомобильных компонентов, комплектующих изделий, материалов и услуг в соответствии с п.8.4.3 «Информация, предоставляемая внешним поставщикам» ISO 9001:2015 и п.8.4.3; 8.4.3.1  «Информация для внешних провайдеров» IATF 16949:2016

      - Настоящий Порядок разработан с целью установления единых требований к поставщикам и является обязательным для исполнения всеми задействованными работниками  ООО «Автоком-Радий».

    - Настоящий Порядок реализуется специалистом  по закупкам  (Отдел закупок) и рук. ОКиС (Отдела  качества и сертификации)

  - 1.1 Основная цель настоящего Порядка

- Обеспечение запланированного качества покупных автомобильных компонентов;

- Определение правильного понимания и реализации поставщиком всех заданных требований на автомобильный компонент (а/к), комплектующие изделия и материалы (КИМ) или услуги;

- Определение потенциальной возможности выпуска процессом производства поставщика в назначенных объёмах а/к, соответствующих заданным требованиям.

  - 2. Область действия настоящего Порядка

    - 2.1 Порядок определяет:

    - - Последовательность действий процесса согласования производства на автомобильные компоненты внешних поставщиков.

    - 2.2 Порядок не определяет:

    - - Последовательность действий процесса согласования производства на автомобильные компоненты собственного производства.

    - Действие данного Порядка распространяется на автомобильные компоненты проектируемые или поставляемые внешним  производством по требованию ООО «Автоком-Радий».

    - Настоящий Порядок создан с учетом условий и требований:

- IATF 16949:2016 Стандарт Системы Менеджмента Качества автомобильной промышленности Фундаментальные требования к СМК для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части.

    - 3. Входы и выходы процесса.

3.1 Входы процесса.

- Требования к внешнему поставщику о предоставлении комплекта документов РРАР;

- Направленный для согласование договор на поставку с приложениями (календарный план – график  APQP –процесса; Заявка на одобрение производства а/к; Контрольный образец)

3.2 Выходы процесса.

- Комплект документов РРАР;

- Поставка одобренных изделий

  - 4. Риски  настоящего Порядка

    - Основными рисками Порядка  являются:

- Не направлены требования к внешнему поставщику а/к и услуг;

- Не согласован договор на поставку а/к с учетом приложений;

-Не выполнение сроков заложенных в календарных план-графиков APQP-процесса у поставщика;

-Не утверждены контрольные образцы с поставщиком;

5. Нормативные ссылки и терминология:

  - 5.1 Нормативные ссылки:

IATF 16949:2016 «Стандарт системы менеджмента качества автомобильной промышленности. Фундаментальные требования к СМК для производств автомобильной промышленности и организаций, производящие сервисные части.

ГОСТ Р  ИСО 9001-2015  «Система менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р 51814.6-2005 «Менеджмент качества при планировании, разработке и подготовке производства автомобильных компонентов».

ГОСТ Р 51814.4-2004 «Одобрение производства автомобильных компонентов».

ГОСТ Р 51814.5-2005 «Анализ измерительных и контрольных процессов».

ГОСТ Р 51814.3-2001 «Методы статистического управления процессами».

Перспективное планирование качества продукции и план управления APQP. Справочное руководство – Н.Н.:СМЦ «Приоритет», 2007г.

Процесс согласования производства части РРАР. Ссылочное руководство – Н.Н.: СМЦ «Приоритет», 2007г.

Статистическое управление процессами SPC. Ссылочное руководство -Н.Н.: СМЦ        «Приоритет», 2007г.

Анализ видов и последствий потенциальных отказов FMEA. Ссылочное руководство – Н.Н.: СМЦ «Приоритет», 2009г.

  - 5.2 Принятые термины и обозначения:

РРАР – процесс согласования производства автомобильного компонента. Процесс получения потребителем объективных свидетельств того, что поставщик правильно понимает и реализует все заданные требования на автомобильный компонент, и того, что процесс производства поставщика имеет потенциальную возможность выпускать в назначенных объемах соответствующие заданным требованиям автомобильные компоненты.

PSO - одобрение производственного процесса. Систематический и последовательный анализ запланированного поставщиком и фактического производственного процесса с определённой производительностью линии, включая персонал, производственные мощности, оборудование, материалы, методы производства, процедуры, уровень программного обеспечения и оснастку. PSO проводится в два этапа:

- Предварительное совещание PSO

- Показательное производство опытной партии

APQP-процесс - процесс планирования, разработки, подготовки и производства автомобильного компонента. Структурированный метод определения и своевременного выполнения поставщиком всех этапов работы, необходимых для обеспечения требований потребителя автомобильного компонента.

Автомобильные компоненты – комплектующие изделия, детали, узлы и материалы, используемые при производстве и сборке автомобилей.

Контрольный образец – образец а/к, хранящийся на заводе-изготовителе и по требованию у потребителя все время одобрения автомобильного компонента.

Уровень представления – набор документов и образцов для определения соответствия качества поставляемых автомобильных компонентов требованиям потребителя.

Потребитель – внешний потребитель, а/к, например автосборочное предприятие или его подразделение, осуществляющее контроль качества закупок а/к. В документах РРАР указывается юридическое лицо потребителя.

Поставщик -  ООО «Автоком-Радий»», ответственное  за проектирование, изготовление образцов а/к и подготовку комплекта документов РРАР.  В документах РРАР указывается юридическое лицо поставщика.

APQP-команда – межфункциональная команда, временно функционирующая с целью планирования качества новой и модернизированной продукции.

План APQP-процесса - план-график ключевых этапов выполнения APQP-процесса на основе сроков договора на поставку продукции, внутреннего плана подготовки производства и необходимых ресурсов.

План управления – краткое формализованное описание технологии формирования показателя качества продукции, его контроля и управления процессом производства.

План управления для опытного образца – это описания геометрических размеров и

испытаний материалов и функций, проводимых в ходе создания образца.

План управления для установочной серии – это описание геометрических размеров и испытаний материалов и функций, которые проводят в ходе изготовления установочной серии, до начала серийного производства.

План управления для серийного производства - это описание системы мер для

контроля и управления процессом производства автомобильного компонента.

Изменчивость – неизбежные различия между индивидуальными выходными данными процесса. Причины изменчивости могут быть сгруппированы в 2 основные класса: обычные и особые причины.

Особые причины - отражают любые вызывающие изменения факторы, которые действуют на процесс не всегда.

Обычные причины – многочисленные источники изменчивости в процессе, которые имеют стабильное и повторяемое действие во времени.

Стабильность – отсутствие особых причин изменчивости (свойство статистически управляемого состояния  процесса).

Статистически управляемое состояние – состояние, описывающее процесс, из которого удалены все особые причины изменчивости и находящегося в границах  поля допуска, т.е. изменчивость может быть объяснена действием обычных причин.

Контрольная карта – карта с верхней и нижней контрольными границами, на которую наносят значения некоторого статистического показателя для последовательности выборок  во времени или по номерам выборок.

Ключевая продукция/изделие/узел  - это сборочные узлы транспортного средства, которые напрямую влияют на показатели безопасности, экологичности транспортного средства, на его функциональные показатели, т.е. на работоспособность и надежность продукции и на удовлетворение потребностей потребителя как внутреннего так и внешнего.

Ключевая деталь – деталь, входящая в ключевое изделие и определяющая работоспособность и надежность данного изделия.

Ключевой размер (характеристика) – это параметр ключевой детали, от которого зависят  функциональные показатели ключевой детали и ключевой продукции в целом. Параметры, подлежащие обязательной и добровольной сертификации, являются ключевыми размерами.

Ключевая операция -  операция (переход) технологического процесса, на котором формируется ключевой размер.

Измерительная система  – процесс, преобразующий значение измеряемого параметра в результат измерений посредством использования ресурсов (средств измерения и другого оборудования, оператора, окружающей среды и т.д.), регулируемый методикой выполнения измерения.

  - 5.3 Принятые условные обозначения и сокращения:

APQP – планирование качества перспективной продукции и план управления.

SPC - статистическое управление технологическими процессами.

MSA – анализ измерительных систем.

DFMEA – анализ видов и последствий потенциальных отказов конструкции.

РFMEA – анализ видов и последствий потенциальных отказов технологии.

PPAP - процесс одобрения производства автомобильного компонента.

а/к – автомобильный компонент.

к/х - ключевая характеристика.

ТУ – технические условия.

GRR – «сходимость и воспроизводимость» - статистическая характеристика полной изменчивости измерительной системы.

Ср – индекс воспроизводимости процесса с учетом изменчивости от обычных причин без учета положения среднего значения процесса.

Срk – индекс воспроизводимости процесса  с учетом изменчивости от обычных причин и положения среднего значения процесса.

Рр – индекс пригодности процесса с учетом изменчивости от обычных и особых причин без учета положения среднего значения процесса.

Ррk – индекс пригодности процесса с учетом изменчивости от обычных и особых причин и положения среднего значения процесса.

PPM – ожидаемый уровень несоответствий продукции на миллион единиц продукции.

К1, К2, К3, К4 - класс компонента. Ранг значимости, присваиваемый компоненту в зависимости от назначения и критичности его отказа (нарушения работоспособности), основанный на влиянии компонента на эксплуатацию транспортного средства.

CC – характеристика/ параметр, влияющий на безопасность использования транспортного средства, несоответствие которого приводит или потенциально может привести к критическому отказу транспортного средства с угрозой для жизни и здоровья окружающих.

SC – характеристика/ параметр, невыполнение которого может вызвать ограничение (как техническое, так и административное) в использовании транспортного средства или приводит/может привести к полной или частичной потере работоспособности транспортного средства/узла, а также оказывает значительное влияние на ресурс и/или срок службы.

FF – характеристика/ параметр, невыполнение которого не приводит к потере работоспособности транспортного средства или к отказу компонента, но может снижать удобство/комфорт пользования/восприятие внешнего вида у потребителя. Несоответствие не оказывает влияния на срок службы узла или компонента.

КД – конструкторская документация.

ТД – технологическая документация.

8Д – документированная процедура, описывающая пошаговый метод решения проблем, связанных с качеством продукции.

СИ – средство измерения.

СПЗ – специалист по закупкам

ГД – Генеральный директор

ИД - Исполнительный директор

НП ЭСРУ - Начальник производства элементов систем рулевого управления

РГ - рабочая группа

ОКиС – отдел качества и сертификации

КТО – конструкторско-технологический отдел

ООО   - ООО   «Автоком-Радий».

# 6. Процедура  одобрения а/к, комплектующих изделий,  материалов и услуг у поставщика.

Результатом работы проводимой на этапе подготовки производства у поставщика является папка РРАР, содержащая документы, описывающие производимый компонент и процесс его изготовления. Папка подготовляется поставщиком в соответствии с календарным план-графиком APQP- процесса (Приложение 1)

Уровень представления документов и образцов а/к определяется на основе ГОСТ Р 51814.4 Уровни предоставления приведены в пункте 10 таблица 2

Одобренная папка РРАР является основным документом, используемым при решении спорных вопросов по качеству поставляемой продукции возникающих в процессе серийных поставок.

- Основные принципы

7.1 РРАР применяется в следующих случаях:

- по требованию ООО «Автоком-Радий» к внешнему  поставщику  на  поставляемые изделия.

- при планировании нового а/к (узла, детали, используемого материала ранее не поставлявшихся потребителю);

- при внесении изменений в КД (чертежи, спецификации, материалы) при наличии ключевых характеристик;

- при внесении изменений в технологию изготовления а/к.

7.2 При наступлении ситуаций, описанных в п 7.1, поставщик  готовит полный комплект документов РРАР и образцы а/к в сроки, согласованные с потребителем и уведомляет его об этом. Сроки представления установлены в календарном план-графике APQP- процесса (Приложение 1)

7.3  В случаях, указанных ниже поставщик   должен   уведомить ООО об изменении:

- применение новых или модифицированных инструментов или оснастки;

- продукция после ремонта или перемонтажа существующей оснастки или оборудования;

- перевод оснастки и оборудования на другой участок предприятия;

- смена поставщика а/к и материалов;

- возобновление производства а/к после перерыва (12 месяцев и более);

- изменения у поставщиков и их субпоставщиков, которые могут повлиять на требования потребителя;

- изменения в методах испытаний, измерений.

7.4 Поставщик  направляет ООО в соответствии с назначенным уровнем представления «заявку PSW»  (Приложение 2), упакованный и маркированный комплект документов и образцы  а/к.

7.5  В случае если по результатам проверки комплекта документов и образцов РРАР ООО  приняло решение о выдаче временного одобрения, поставка а/к разрешена в ограниченный период (не более 3-х месяцев) или ограниченного объема (не более 3-х месячной программы производства). Поставщик   при этом предпринимает следующие меры:

- определяет процессы, являющиеся причиной несоответствий;

- определят лиц, ответственных за выполнение этих процессов;

- разрабатывает план корректирующих действий по устранению несоответствий по форме согласованной с потребителем допускается использовать форму «8Д»  (Приложение 3);

- формирует и согласовывает с потребителем «Рабочий лист временного одобрения» (Приложение 4);

- направляет план корректирующих действий, заявку на одобрение а/к и рабочий лист временного одобрения потребителю и сообщает о результатах выполнения мероприятий.

7.6 До момента окончания срока действия временного одобрения поставщик  завершает все запланированные корректирующие действия и предоставляет ООО новый комплект образцов и документов РРАР.

7.7  В случае если по результатам проверки комплекта документов и образцов РРАР потребитель принял решение об отклонении поставок, поставка а/к не разрешается. Поставщик  при этом предпринимает следующие меры:

- устраняет выявленные несоответствия и их причины;

- повторно проходит процесс согласования производства а/к.

8.  Перечень документов, необходимых для формирования РРАР:

8.1  Полные проектные данные (чертежи, спецификации и ТУ), в том числе  проектные данные на детали, входящие в состав а/к.

8.2 Лист регистрации изменений конструкции (при наличии изменений), описывающий историю пересмотра проектных данных (Приложение 5).  Любое изменение, вносимое в КД на а/к согласуется с потребителем, если это установлено им. Любое изменение, касающееся ключевых характеристик, требует обязательного согласования с потребителем.

8.3  Результаты измерений размеров а/к (Приложение 6).

8.4 Результаты испытаний на соответствие технических характеристик (Приложение 7).

В случае несоответствия каких-либо технических характеристик а/к заданным требованиям, поставщик    оформляет "Согласование инженерного анализа технических характеристик" по форме (приложения 8). В данном случае  возможно получение только временного одобрения производства а/к (см. п.7.5). Инструкция по заполнению формы "Согласование инженерного анализа технических характеристик" приведена в (приложении 9).

8.5  Результаты испытаний материалов (Приложение 10).

8.6  Отчет о согласовании внешнего вида (Приложение 11). Применяется только для видовых поверхностей а/к с заданными требованиями к внешнему виду (цвет, текстура, покрытие и др.). Отчет о согласовании внешнего вида прикладывается к заявке на одобрение производства а/к и согласуется с потребителем. Инструкция по заполнению отчета о согласовании внешнего вида приведена в продолжении (приложении 11).

8.7 Карта потока процесса с описанием этапов и последовательности производственного процесса (Приложение 12). В карте потока процесса обозначить ключевые характеристики а/к и процессов его производства.

8.8  Протоколы DFMEA в соответствии с требованиями Ссылочного руководства – Н.Н.: СМЦ «Приоритет», 2009г.  «Анализ видов и последствий потенциальных отказов FMEA». Если поставщик не является   разработчиком конструкции а/к, ключевые характеристики согласуются с разработчиком конструкции. При этом поставщик  запрашивает с разработчика конструкции проектные данные и результаты проведения DFMEA.

8.9  Протоколы  PFMEA в соответствии с требованиями  Ссылочного руководства – Н.Н.: СМЦ «Приоритет», 2009г.  «Анализ видов и последствий потенциальных отказов FMEA».

8.10  Перечень средств измерения, применяемые в процессе измерения а/к, его узлов и деталей (Приложение 13).

8.11 Анализ измерительной системы каждой ключевой характеристики а/к (протокол MSA в соответствии с требованиями  Ссылочного руководства – Н.Н.: СМЦ «Приоритет», 2009г. Анализ видов и последствий потенциальных отказов FMEA).

Метод проведения MSA,  анализируемые характеристики измерительной системы и критерии приемлемости измерительной системы могут быть уточнены поставщиком при заключении договоров на поставку либо дополнительно. При отсутствии дополнительных требований анализ измерительной системы проводится по методу средних и размахов с оценкой GRR относительно полной изменчивости либо допуска. Применение поставщиком альтернативного признака возможно только после согласования с ООО.

8.12 Предварительное изучение возможностей процесса каждой ключевой характеристики а/к (протокол аттестации технологического процесса в соответствии с требованиями Ссылочного руководства -  Н.Н.: СМЦ  «Приоритет», 2007г. Статистическое управление процессами SPC.)

Расчет индексов воспроизводимости (Ср, Срк) или пригодности процесса (Рр, Ррк).  Значения индексов Ср, Срк приведены в таблице 1.

При подготовке комплекта документов РРАР на серийную продукцию применяется контрольная карта и индексы Ср, Срк, Рр, Ррк. При подготовке комплекта документов РРАР на а/к, находящиеся на подготовке производства предварительное изучение возможностей процесса проводится по установочной серии и если возможно применяется контрольная карта, если не возможно применятся гистограмма и индексы Рр, Ррк. Процесс изучения возможностей процесса проводится по количественным данным. Применение поставщиком альтернативного признака возможно только после согласования с ООО.

Таблица 1  Оценка нормально распределенного центрированного процесса 
на основе значений индексов воспроизводимости.

| Индекс воспроизводимости Ср,Срк | Оценка процесса | Действие |
| --- | --- | --- |
| До 1,0 | Процесс не приемлем | Разработка и реализация планов корректирующих мероприятий |
| От 1,0 до 1,33 | Процесс приемлем. Требуется улучшение |  |
| От 1,33 и выше | Процесс полностью приемлем |  |

8.13 План управления, описывающий способы, методы и средства управления ключевыми характеристиками а/к и процесса (Приложение 14).

8.14 План корректирующих действий, в случае нестабильности процесса или неприемлемых значений индексов. Разрабатывается и реализуется до представления РРАР (Приложение 15). Возможно применение формы 8Д (Приложение 3).

8.15 Документы, подтверждающие квалификацию внутренних и внешних лабораторий (сертификаты), осуществляющих контроль, измерения и испытания а/к, а так же поверку и калибровку средств измерения. При проверке во внешних лабораториях, результаты измерений должны быть на фирменном бланке лаборатории. Внешняя лаборатория может быть аккредитована на соответствие требованиям  ИСО/IEC 17025 или национального эквивалента.

9.  Документы от поставщиков, подтверждающие выполнение всех особых требований ООО

9.1  Комплект документов готовится в 2-х экземплярах, направляется ООО  на рассмотрение и согласование.

9.2  Один экземпляр после согласования хранится у поставщика, другой в ООО.  Комплекты документов РРАР храниться до окончания поставок а/к потребителю плюс один календарный год.

9.3 В случае возникновения замечаний по комплекту документов, поставщик  устраняет замечания и повторно направляет комплект документов в установленные с ООО  сроки.

9.4 Образцы автомобильного компонента направляются в установленном порядке в сроки, согласованные с  ООО.

10. Уровни представления документов и образцов автомобильных компонентов

10.1 Уровень представления назначает ООО  в каждом конкретном случае проведения одобрения. На выбор уровня представления влияют:

- наличие сертификата соответствия СМК требованиям ISO  9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, IATF  169496:2016.

- влияние а/к на безопасность, соответствие законодательным требованиям, надежность, эксплуатационные качества автомобиля, а так же частота отказов;

- квалификация поставщика в области производства данного а/к;

- предыдущий опыт взаимоотношений с потребителем.

10.2  Поставщик  может применить один из пяти уровней представления документов и образцов В соответствии с Ссылочным  руководством – Н.Н.: СМЦ «Приоритет», 2007г. «Процесс согласования производства части РРАР» или ГОСТ Р 51814.4-2004 «Одобрение производства автомобильных компонентов».

1 – заявка на одобрение производства а/к (для компонентов, влияющих на внешний вид, - дополнительно отчет о согласовании внешнего вида). Предоставляется ООО.

2 - заявка на одобрение производства а/к, образцы и ограниченный набор подтверждающих документов. Предоставляются ООО.

3 – заявка на одобрение производства а/к, образцы и полный набор подтверждающих документов. Предоставляются ООО.

4 - заявка на одобрение производства а/к (без образцов или другие требования) и полный набор подтверждающих документов. Предоставляются ООО.

5 - заявка на одобрение производства а/к, образцы и полный набор подтверждающих документов. Рассматриваются комиссией ООО на предприятии поставщика.

Состав документов и образцов, передаваемых непосредственно в ООО  приведен в таблице 2.

Состав приведенных документов может меняться в зависимости от требований ООО.

Состав документов и образцов, предоставляемых ООО  в соответствии с Ссылочным  руководством – Н.Н.: СМЦ «Приоритет», 2007г. «Процесс согласования производства части РРАР» или ГОСТ Р 51814.4-2004 «Одобрение производства автомобильных компонентов».

Таблица 2

| Образец / документ | Уровни представления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Заявка на одобрение производства а/к | П | П | П | П | С |
| 2 Качество автомобильного компонента |  |  |  |  |  |
| 2.1 Образцы компонента | С | П | П | * | С |
| 2.2 Контрольный образец компонента для РРАР | С | С | С | * | С |
| 2.3 Полные проектные данные | С | П | П | * | С |
| 2.4 Документация по техническим изменениям компонента | С | П | П | * | С |
| 2.5 Предложение об изменении автомобильного компонента | С | С | П | * | С |
| 2.6 Результаты измерения размеров компонента | С | П | П | * | С |
| 2.7 Результаты испытаний материалов / технических характеристик | С | П | П | * | С |
| 2.8 Отчет о согласовании внешнего вида | П | П | П | * | С |
| 3 Качество процесса производства |  |  |  |  |  |
| 3.1 Карта потока процесса | С | С | П | * | С |
| 3.2 PFMEA | С | С | П | * | С |
| 3.3 Исследование возможностей процесса | С | С | П | * | С |
| 3.4 Перечень средств измерения | С | С | П | * | С |
| 3.5 Анализ измерительных процессов | С | С | П | * | С |
| 4 Система обеспечения качества |  |  |  |  |  |
| 4.1 План управления | С | С | П | * | С |
| 4.2 DFMEA | С | П | П | * | С |
| 4.3 Документация по квалификации лабораторий | С | С | П | * | С |
| 4.4 Данные о соответствии особым требованиям потребителя | С | С | П | * | С |
| Условные обозначения: П – представьте назначенному ответственному должностному лицу потребителя; С – сохраняйте на производственном участке, и будьте готовы представить по запросу потребителя. * - сохраняйте на соответствующих участках, и представить по требованию потребителя |  |  |  |  |  |

# 11. Заключение об одобрении производства автомобильного компонента

11.1 По результатам рассмотрения документов и испытаний образцов, предоставленных поставщиком, ООО выдает заключение.

Таблица 3 – Виды заключений по результатам одобрения производства а/к

| Виды заключения | Действия поставщика |  |
| --- | --- | --- |
|  | по поставке | по управлению качеством |
| Одобрение | Разрешена промышленная поставка в соответствии с заказом ООО | Поддержание и улучшение уровня качества с использованием предоставленного "Плана управления" |
| Временное одобрение Класс временного одобрения (см. п.11.2) | Разрешена поставка в ограниченный период (не более 3-х месяцев) или ограниченного объема (не более 3-х месячной программы производства) | См. п. 7.5 |
| Отклонение | Поставка не разрешается | Устранение выявленных несоответствий и их причин, и повторное прохождение процесса одобрения производства автомобильного компонента |

11.2 Автомобильным компонентам, получившим временное одобрение производства потребитель присваивает один из пяти классов (таблица 4).

Таблица 4  Классы временного одобрения

| Класс | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| A | Автомобильные компоненты, полностью изготовленные на производственной оснастке и соответствующие всем заданным требованиям, но не соответствующие всем требованиям настоящего порядка | Образцы автомобильного компонента были отобраны из цикла производства менее 300 единиц |
| B | Автомобильные компоненты, изготовленные полностью на производственной оснастке, но требующие доработки для соответствия заданным требованиям | Автомобильные компоненты изготовлены в соответствии с технологическими картами, но требуется дополнительная ручная обработка |
| C | Автомобильные компоненты, изготовленные по обходной технологии, но полностью соответствующие заданным требованиям | Автомобильные компоненты изготовлены на вспомогательной или временной оснастке |
| D | Автомобильные компоненты не соответствуют заданным требованиям | Результаты измерений характеристик не соответствуют заданным требованиям, но это не повлияет на удовлетворенность заказчика |
| E | Автомобильные компоненты не соответствуют заданным требованиям. Автомобили, выпущенные с такими компонентами, должны быть доработаны перед продажей | Результаты измерений характеристик не соответствуют заданным требованиям, и это повлияет на удовлетворенность заказчика |

12. Порядок реализации процесса

| № | Операция | Ответственный | Срок | Входящие документы | Детальное описание | Исходящие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направить в адрес контрагента типовой договор на поставку а/к или услуг | СПЗ | При номинации поставщика. | Письмо от поставщика о намерении сотрудничестве. | При: - планирование нового а/к (узла, детали, используемого материала или услуги; - внесение изменений в КД (чертежи, спецификации, материалы) при наличии к/х; - при внесении изменений в технологию изготовления а/к | Письмо/запрос о намерении сотрудничества. |
| 2 | Оповещение контрагента о намерении в получении комплект документов папки РРАР | СПЗ | После получения письма/или положительного ответа по сотрудничеству от поставщика. | - | Сообщить контакты ( E-mail) | Письмо запрос о предоставлении комплекта документов (РРАР) |
| 3 | Получить от поставщика полный комплект документов папки РРАР в соответствии с требуемым уровнем представления | Рук. ОКиС | В соответствии со сроками календарного план-графика APQP-проекта | Папка РРАР | Принять полный комплект документов папки РРАР | - |
| 4 | Получить контрольные образцы а/к и эталонные образца для согласования | СПЗ | В соответствии со сроками календарного план-графика APQP-проекта | Ярлыки на образцы | Согласовать и утвердить контрольные/ эталонные образцы | Подписанные ярлыки на образцах |
| 5 | Провести анализ комплекта документов папки РРАР. | Рук. ОКиС | В соответствии требованием Ссылочное руководство – Н.Н.: СМЦ «Приоритет», 2007г. «Процесс согласования производства части РРАР» | Папка РРАР | Осуществить анализ комплекта документов РРАР в составе рабочей группы (РГ). | Приказ о создании рабочей группы (РГ) из числа сотрудников всех подразделений (КТО, мастер /НП ЭСРУ, контролеры АЭК /ЭСРУ, СПЗ, ИД). |
| 6 | При разногласиях/несоответствиях запросить корректирующих мероприятий | СПЗ | Настоящего Порядка ПР-8.4.3-01 | Письмо с запросом | Осуществить запрос у поставщика корректирующие мероприятия по форме 8Д | Отчет по форме 8Д |
| 7 | Получить повторно комплекта документов/ и образцы (если требуется) от поставщика | Рук. ОКиС | Сроки в соответствии с 8Д. | Папка РРАР | Принять полный комплект документов папки РРАР | - |
| 8 | Одобрение комплекта документов папки РРАР. | ГД | После подписания заявки PSW | Заявка PSW Договор поставки | При осуществлении PSO и при полном одобрении поставка без ограничений, при временном одобрении поставка в ограниченный период или партию. | Подписанная Заявка PSW Подписанный договор на поставку |
| 9 | Хранение папки РРАР. | Рук. ОКиС | После отправки информационного письма на поставщика |  | Обеспечить хранение папки РРАР в течение не менее года после окончания поставок. Хранение папки РРАР в электронной версии в сетевой папки «Common». Бумажный экземпляр в ОКиС папка «РРАР от поставщиков» | Письмо с информацией по одобрению папки РРАР |

Приложение 1.

(рекомендуемое)

Календарный план-график APQP-проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

______________ ФИО

«____»  _______ 2018г.

| № п/п | Этапы APQP-процесса | Дата начала | Дата завершения | Ответственный (ФИО, подразделение) | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка продукции |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка КД (внесение изменений)* |  |  |  |  |
| 1.2 | DFMEA* |  |  |  |  |
| 1.3 | Предварительный список ключевых характеристик |  |  |  |  |
| 1.4 | План верификации конструкции* |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование ключевых характеристик с потребителем |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка карты потока процесса для опытного образца |  |  |  |  |
| 1.7 | Изготовление опытного образца* |  |  |  |  |
| 1.8 | Разработка требований к метрологическому оборудованию* |  |  |  |  |
| 1.9 | Разработка проекта на контрольную и инструментальную оснастку* |  |  |  |  |
| 1.10 | Разработка плана управления для опытного образца* |  |  |  |  |
| 1.11 | Согласование цены изделия |  |  |  |  |
| 1.12 | Изготовление оснастки* |  |  |  |  |
| 1.13 | Согласование упаковки изделия* |  |  |  |  |
| 1.14 | Изготовление установочной серии для опытной сборки* |  |  |  |  |
| 1.15 | Проведение опытной сборки* |  |  |  |  |
| 1.16 | Проведение испытаний опытной партии |  |  |  |  |
| 1.17 | Подготовка заключения об осуществимости проекта* |  |  |  |  |
| 2 | Разработка процессов |  |  |  |  |
| 2.1 | Карта потока процесса* |  |  |  |  |
| 2.2 | PFMEA* |  |  |  |  |
| 2.3 | Перечень ключевых характеристик |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка плана управления для установочной серии* |  |  |  |  |
| 2.6 | Разработка рабочих инструкций для операторов процессов* |  |  |  |  |
| 2.7 | Проведение исследования измерительных систем (по установочной серии) * |  |  |  |  |
| 2.8 | Предварительное изучение возможностей процесса (по установочной серии) * |  |  |  |  |
| 2.9 | Разработка плана управления для серийной продукции* |  |  |  |  |
| 2.10 | Формирование комплекта документов PPAP (если требуется) * |  |  |  |  |
| 2.11 | Одобрение производства автомобильного компонента, утверждение заявки на одобрение производства, а/к (если требуется) * |  |  |  |  |
| 3 | Производство и действия по улучшению |  |  |  |  |
| 3.1 | Серийное производство и поставка одобренных изделий |  |  |  |  |
| 4 | Аттестация технологических процессов* |  |  |  |  |
| 4.1 | Оценка стабильности технологических процессов |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка корректирующих и предупреждающих действий |  |  |  |  |

Примечания:

  - Наименование и последовательность этапов работ могут меняться.

  - * - обязательные этапы работ по ГОСТ Р 51814.6-2005  “APQP»  (могут быть уточнены внутренним или внешним потребителем).

Разработано:

_____________    ______________    _______________    «___» ___________2018г.

(должность)                     (подпись)                                                                              (дата)

Согласовано:

______________    ____________      _______________        “___”  _________2018г.

(должность)                    (подпись)                                                                               (дата)

Приложение 2.

(рекомендуемое)

Заявка на одобрение производства автомобильного компонента (PSW)

1 Наименование а/к ____________________________________________________  2 Номер а/к ___________________

3 Подпадает под нормы безопасности или

правительственные акты	 Да    Нет         4 Уровень технического изменения ______________  Дата ____________

5 Дополнительные технические изменения _____________________________________________  Дата ____________

6 Номер чертежа__________________________  7 Номер закупочного заказа _________________  8 Вес __________ кг

9 Номер контрольного приспособления ________10 Уровень его технического изменения _________  Дата _________

Информация о производстве поставщика		Информация о представлении

11 Наименование поставщика: 	Его код:	 	13  Размеры       Материалы/Функции        Внешний вид

_____________________________	____________	14 Потребитель ______________________________________

12 Адрес: Улица	______________ Дом _________	15 Покупатель/Код покупателя _________________________

Город/Почтовый код _________________________	16 Применение _______________________________________

17 Причина представления

 Первоначальное представление			 Изменение субпоставщика / материала субпоставщика

 Разногласия по компоненту				 Изменение методик контроля

 Технические изменения компонента			 Возобновление производства после перерыва > 12 мес.

 Замена конструкции / материала			 Перенос оборудования / оснастки

 Измененная / модифицированная оснастка		 Приостановление отгрузки по причинам качества

 Изменение технологии производства			 Другое – пожалуйста, поясните

18 Требуемый уровень представления (отметьте один)

 Уровень 1 - Только "Заявка" (для назначенных а/к – дополнительно "Отчет о согласовании внешнего вида"), предоставляются потребителю

 Уровень 2 – "Заявка", образцы и ограниченный набор подтверждающих документов, предоставляются потребителю

 Уровень 3 – "Заявка", образцы и полный набор подтверждающих документов, предоставляются потребителю

 Уровень 4 – "Заявка" (без образцов) и полный набор подтверждающих документов,  предоставляются потребителю

 Уровень 5 – "Заявка", образцы и полный набор подтверждающих документов, рассматриваются на предприятии поставщика

19 Результаты представления

Результаты по    измерениям размеров                испытаниям материалов и функций                  критериям внешнего вида

 статистические данные о процессе

Эти результаты соответствуют всем заданным требованиям:        20  Да      Нет (Если "Нет" - требуются пояснения)

Заявление:

Настоящим документом я подтверждаю, что образцы, предоставленные с этой заявкой, являются представительными образцами наших автомобильных компонентов, изготовленных в соответствии с чертежами и спецификациями заказчика, из материалов, определенных этими спецификациями на серийном оборудовании, по основному технологическому процессу, без каких-либо дополнительных операций, не входящих в основной технологический процесс. Я также подтверждаю, что документальное подтверждение такого соответствия имеется в файле и доступно для ознакомления.

21 Объяснения/комментарии_______________________________________________________________

Впечатайте Ф.И.О. _________________  Должность ________________  № телефона ___________  Факс __________

22 Подпись ответственного от поставщика ___________________________________________  Дата ______________

_________________________________________________________________________________________

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Решение, принятое по заявке :  Согласовано 		Другое: Функциональное согласование а/к :  Согласовано

 Отклонено						                       Отклонено

Ф.И.О. ответственного должностного лица ____________________________  Подпись _________________  Дата ______________

Продолжение

Приложение 2

(рекомендуемое)

Инструкция по заполнению заявки на одобрение производства автомобильного компонента

Раздел "Информация об автомобильном компоненте"

1 - наименование автомобильного компонента в контракте на поставку;

2 - номер, присвоенный автомобильному компоненту в базе данных потребителя;

3 - отметить "Да", если автомобильный компонент попадает под нормы безопасности или другие правительственные акты (указано на чертеже автомобильного компонента) или "Нет";

4 - номер технического изменения/извещения автомобильного компонента и дата его утверждения;

5 - дополнительные технические изменения и дата последнего утверждения: Перечислить все утвержденные технические изменения, еще не включенные в чертеж, но воплощенные в автомобильном компоненте, а также дату последнего утверждения;

6 - номер конструкторского документа, где установлены требования к представленному автомобильному компоненту;

7 - номер контракта с потребителем на поставку автомобильного компонента;

8 - действительная масса в килограммах с точностью до третьего десятичного знака;

9 - номер контрольного приспособления, если такое приспособление применяется для размерного контроля;

10 - номер технического изменения и дата утверждения контрольного приспособления.

Раздел "Информация о производстве поставщика"

11 - наименование и код, присвоенный поставщику в базе данных потребителя;

12 - полный адрес производственного участка, где продукция была изготовлена.

Раздел "Информация о представлении"

13 - отметить клетку (одну или несколько), соответствующую типу представления;

14 - наименование организации и подразделения (оперативной группы) конечного потребителя;

15 - наименование и код покупателя автомобильного компонента;

16 - год модели, тип транспортного средства или мотора, трансмиссии и т.д.

Раздел "Причина представления"

17 - отметить клетку, соответствующую причине проведения одобрения производства автомобильного компонента (3.1 настоящего порядка). Если указана клетка "Другое", добавить пояснение.

Раздел "Требуемый уровень представления"

18 - уровень представления, требуемый потребителем.

Раздел "Результаты представления"

19 - отметить клетки, соответствующие представленным документам (измерение размеров, испытания материалов/технических характеристик, оценка внешнего вида или статистические данные о процессе производства);

20 - отметить клетку "Да" или "Нет". Если "Нет", внести пояснения.

Раздел "Заявление"

21 - комментарии: любые поясняющие детали по результатам, приведенным в представлении, при необходимости может быть прикреплена дополнительная информация;

22 - Ф.И.О., должность, номер контактного телефона и факса ответственного (контактного) лица поставщика после проверки того, что результаты показывают соответствие всем требованиям потребителя и вся требуемая документация имеется.

Раздел "Только для использования потребителем"

Оставить пустым.

Приложение 3.

(рекомендуемое)

Отчет по форме  8Д

| Ответственное подразделение |  |  |  |  |  | ОТЧЁТ 8Д |  | Дата нач: | Дата отч.: |  | Руководитель группы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отчет по подразделению №__ Основание ( распоряжение о создании группы) № от |  |  |  |  | Ф.И.О. |  | Должность |  |  |  | Контакты (тел.) |  |  |
| Д0.Симптом |  |  |  |  |  | Визуализация проблемы (копия чертежа, фото, эскиз и пр.) |  |  | Д1. Группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код и /или название проблемы: |  | № проблемного узла/детали: |  |  | Название проблемного узла/детали: |  |  |  | Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Конт. |  |  |
| Д2. Описание проблемы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЧЕМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОГДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГДЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКОЛЬКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д3. Сдерживающие меры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: |  | Содержание мероприятия: |  |  |  |  |  |  | Отв.: |  | Срок : |  | Статус |  |  |  | Примечание |  |  |
| Д4. Коренные причины и контрольная точка (самый ранний момент, начиная с которого возможно обнаружение и остановка проблемы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д5. Корректирующие действия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: |  |  | Содержание мероприятия (включая меры по прекращению временных немедленных мер Д3): |  |  |  |  |  | Отв.: |  |  | Срок : |  |  | Статус |  |  | Примечание |  |
| Д6. Проверка результативности (контроль, испытания, опыты): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: |  | Содержание мероприятия: |  |  |  |  |  |  | Отв.: |  |  | Срок : |  | Статус |  |  |  | Примечание |  |
| Д7. Предупреждающие меры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: |  | Содержание мероприятия: |  |  |  |  |  |  | Отв.: |  |  | Срок : | Статус |  |  |  | Примечание |  |  |
| Д8. Оценка работы группы. Закрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчёт утвержден: |  |  |  |  |  | Последнее изменение (дата)/ Статус |  | Отчёт согласован : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О., подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О., подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет представлен не хранение в ________ «___» ____20..г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет принят " ____" _________ 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения: на ______ л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4.

(рекомендуемое)

# Рабочий лист временного одобрения

| Поставщик | Наименование поставщика __________ Наименование а/к __________________ Код поставщика ____________________ Номер а/к __________________________ Дата повторного одобрения __________ Уровень технич. изм. _______________ Дата оконч. врем. одобрения __________ Номер заказа ______________________ Применение _________________________ Уровень представления ________ Вес а/к, кг ____________ Число образцов ______ Контр. ____ Доп. выборка ______ № упаковки _____ Временный № ________ |  |
| --- | --- | --- |
| Потребитель | Класс временного одобрения А В С D Е . Статус: ("A" – согласовано, "I" – временное, "N" – не сделано) Разм _____ Внешн.вид ________ Лаб _______ Процесс _________ Техн ________ |  |
| Поставщик | Краткие причины временного одобрения __________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ |  |
|  | Вопросы (перечислите разм., внешн.вид., лаб., процесс, оснащение, возможности или вопросы запуска) | Планы действий |
|  | ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ | ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
|  | Обращаются ли к временным вопросам при переделках, временных операциях и т.д., когда применимо _____________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ |  |
|  | Подпись поставщика ____________________ Телефон _________________________ Ф.И.О. и должность _____________________ Факс ____________________________ Для обработки просим приложить заявку об одобрении а/к с утверждением потребителя |  |
| Потребитель | Утверждение потребителем Подпись Ф.И.О. Телефон Дата Инженер по качеству _____________________________________________________ Конструктор ____________________________________________________________ Инженер по материалам / лаб. _____________________________________________ Инженер по внеш. виду / окраске ___________________________________________ Другие __________________________________________________________________ |  |

Продолжение

Приложение 4.

(рекомендуемое)

Инструкция по заполнению рабочего листа временного одобрения

Пункты 12-16 и 18 предназначены только для использования потребителем. По всем другим пунктам поставщик представляет надлежащую информацию, чтобы получить временное одобрение.

1 - наименование поставщика;

2 - код, присвоенный поставщику в базе данных потребителя;

3 - дата обязательства поставщика иметь выполненные пункты плана корректирующих действий и повторно внести образцы и документы для РРАР. Дата повторного внесения должна быть раньше истечения временного согласования;

4 - последняя приемлемая дата отгрузки автомобильного компонента по этому временному согласованию;

5 - указать год модели, тип транспортного средства или двигателя, трансмиссии и т.д.;

6 - наименование а/к в контракте на поставку;

7 - номер, присвоенный а/к в базе данных потребителя;

8 - указать номер технического изменения а/к и дату его утверждения;

9 - номер заказа на техническую работу;

10 - уровень представления: уровень 1-5. Ввести уровень представления, назначенный потребителем;

11 - действительная масса а/к в килограммах с точностью до третьего десятичного знака;

12 - число образцов, полученных для этого номера автомобильного компонента для данного номера поставщика;

13 - заполняется потребителем. Инициалы контролера;

14 - требуемые дополнительные образцы а/к, требуются лабораториями метрологии/РРАР;

15 - номер упаковки, присвоенный комплекту документов и образцов;

16 - временный номер присваивается отделением потребителя, ответственным за РРАР, для прослеживания временного одобрения;

17 - впечатать или обвести надлежащий временный класс А, В, С, D, Е (см. таблицу 4);

18 - ввести надлежащую букву (А - согласовано, I - требует временного согласования, N - не сделано);

19 - кратко указать причину запроса временного одобрения. Если уместно, указать, были ли сделаны изменения в оснастке или другие изменения;

20 - перечислить все применимые вопросы и, если необходимо, использовать дополнительные листы. По вопросам цвета/глянца внести номер цвета а/к. Дать план корректирующих действий с датой окончания, когда запрашиваете согласование;

21 - описать, как будет использоваться содержание начального производства для документирования контрмер, устраняющих вопросы, перечисленные в рабочем листе временного одобрения;

22 - подпись ответственного должностного лица поставщика, выражающая согласие с представленной информацией для временного одобрения. Указать фамилию, должность и номера телефона и факса;

23 - получить надлежащие подписи от заинтересованных подразделений потребителя. Поставщики должны иметь согласование службы качества поставок для всех временных классов и согласование инженера для классов D и Е. Требования подвержены изменениям и могут изменяться индивидуально для каждого поставщика.

# Приложение 5.

(рекомендуемое)

# Лист регистрации изменений конструкции

Лист____из___

| № поз. | Наименование | Описание | Уровень изменения | Источник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Потребитель | Поставщик |

Подпись Дата

Приложение 6.

(рекомендуемое)

Результаты измерений размеров а/к

Результаты измерений размеров

Лист____из___

| Поставщик |  |  | Номер а/к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного оборудования |  |  | Наименование а/к |  |  |
| а/к | Размер/спецификация | Результаты измерения поставщиком |  | удовлетворительно | неудовлетворительно |

Подпись Дата

Результаты координатных измерений

| Номер плана управления | Номер а/к |  | Номер технических изменений |  | Дата (начало) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование а/к |  | Потребитель |  | Поставщик | Дата (пересмотр) |

Лист____из___

| Номер характе- ристики | Опреде- литель точки | Х | Y | Z |  | Номер характе- ристики | Опреде- литель точки | Х | Y | Z |  | Номер характе- ристики | Опреде- литель точки | Х | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись Дата

# Приложение 7.

# (рекомендуемое)

# Результаты испытаний на соответствие технических характеристик

Лист____из___

| Поставщик |  |  |  | Номер а/к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название лаборатории |  |  |  | Название а/к |  |  |
| Ссылочный номер | Требования | Частота испытаний | Объем испытаний | Результаты и условия испытаний поставщиком | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |

Подпись Дата

# Приложение 8.

(рекомендуемое)

# Согласование инженерного анализа технических характеристик

I   Номер(а) а/к _______________________	Поставщик _________________________
Наименование а/к __________________	Код поставщика _____________________
Применение _______________________	Уровень технического изменения ______
	Номер заказа ________________________
Номер чертежа _____________________	Дата пересмотра _____________________

II  Автомобильный компонент соответствует всем

техническим эксплуатационным требованиям 		 Да

(например, ТУ на подсистемы, ТУ на компоненты,

утверждению)

III Комментарии _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IV Автомобильный компонент, не соответствующий всем указанным выше техническим требованиям (п. III), должен вноситься по "Рабочему листу временного согласования"

V Инженер потребителя по продукту ___________________ Номер телефона _________
	(Впечатайте должность, Ф.И.О.)

_____________________________	Дата: _______________________

(Подпись)

_____________________________

(Код)

Поставщик  Инженер потребителя  Поставщик  Служба потребителя, ответственная за РРАР

Приложение 9.

(рекомендуемое)

Инструкция по заполнению согласования инженерного анализа технических характеристик

1 - номер, присвоенный автомобильному компоненту в базе данных потребителя.

2 - наименование поставщика.

3 - наименование автомобильного компонента в контракте на поставку.

4 - код, присвоенный поставщику в базе данных потребителя.

5 - применение: укажите год модели, тип транспортного средства или двигателя, трансмиссии и т.д.

6 - номер технического изменения автомобильного компонента.

7 - номер заказа на техническую работу.

8 - и 9 - конструкторский документ, где установлены требования к представленному автомобильному компоненту и дата утверждения чертежа.

10 - укажите, соответствует ли автомобильный компонент всем техническим эксплуатационным требованиям. Если нет, обратитесь к разделу IV этой формы.

11 - комментарии: приведите комментарии, если требуется.

12 - для автомобильных компонентов, не соответствующих техническим требованиям, поставщик документирует несоответствие в "Рабочем листе временного одобрения" и следует процессу временного одобрения.

13 - должность и фамилия, имя, отчество инженера потребителя по продукту. Заполняется потребителем.

14 - номер телефона инженера потребителя по продукту. Заполняется потребителем.

15 - подпись инженера потребителя по продукту. Заполняется потребителем.

16 - дата подписания "Согласования инженерного анализа технических характеристик" Заполняется потребителем.

17 - технический код инженера потребителя по продукту. Заполняется потребителем.

18 - схема взаимодействия между поставщиком и потребителем в случае оформления "Согласования инженерного анализа технических характеристик".

# Приложение 10.

(рекомендуемое)

# Результаты испытаний материалов

Лист____из___

| Поставщик |  |  | Номер а/к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование лаборатории |  |  | Наименование а/к |  |  |
| Тип испытания | № спецификации материала/дата/спецификация | Результаты испытаний поставщиком |  | Уд. | Неуд. |

Подпись Дата

# Приложение 11.

(обязательное)

# Отчет о согласовании внешнего вида

| Номер а/к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер чертежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Применение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование а/к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код покупателя |  |  |  |  |  |  |  | Уровень т/и |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |
| Наименование поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производственный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код поставщика |  |  |  |  |
| Причина представления |  |  |  |  |  |  | - Заявка о представлении а/к - По текстуре |  |  |  |  |  |  | - Особая причина - Первая отгрузка |  |  |  |  |  |  |  | - Перепредставление - Техническое изменение |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |
| ОЦЕНКА ВНЕШНЕГО ВИДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация поставщика об источнике и текстуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До текстурная оценка |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись и дата (представитель потребителя) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исправить и запустить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исправить и перепредставить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано по текстуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЦЕНКА ЦВЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс цвета | Трехкомпонентные данные |  |  |  |  | Номер образца |  |  | Дата образца |  | Тип материала | Источник Материа ла |  |  | Оттенок |  |  |  |  |  | Яркость |  |  | Хроматич ность |  |  |  | Глянец |  | Метал. блеск |  |  | Отгрузочный индекс цвета |  | Размещение части |
|  | DL | Da | Db | DE | CMC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красн. | Зел. |  | Желт. |  | Син. | Светлая |  | Темная | Серая |  | Ясная |  | Сил. | Слаб. | Сил. |  | Слаб. |  |  |  |
| Комментарии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись поставщика |  |  |  |  |  |  |  | Номер тел. |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  | Подпись представителя потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |

Приложение 11.

(обязательное)

Инструкция по заполнению отчета о согласовании внешнего вида

1 - номер, присвоенный автомобильному компоненту в базе данных потребителя;

2 - номер конструкторского документа, где установлены требования к представленному автомобильному компоненту;

3 - указать год модели, тип транспортного средства или двигателя, трансмиссии и т.д.;

4 - наименование автомобильного компонента в контракте на поставку;

5 - указать код покупателя автомобильного компонента;

6, 7 - указать номер технического изменения автомобильного компонента и дату его утверждения;

8 - наименование поставщика;

9 - указать полный адрес производственного участка, где продукция была изготовлена;

10 - код, присвоенный поставщику в базе данных потребителя;

11 - отметить клетку, объясняющую причину данного представления;

12 - если отмечена причина "Другое", пояснить;

13 - перечислить виды обработки внешней поверхности, происхождение шероховатости, вид(ы) шероховатости и образцы шероховатости и глянца, используемые для проверки автомобильного компонента;

14 - заполняется потребителем;

15 - использовать буквенно-цифровую или цифровую идентификацию цвета;

16 - привести числовые (колориметрические) данные представляемого автомобильного компонента по сравнению с признанным потребителем образцом;

17 - ввести буквенно-цифровую идентификацию образца;

18 - ввести дату утверждения образца;

19 - определить отделку внешней поверхности и основания (например, краска/грунт);

20 - определить поставщиков для внешнего покрытия и основания;

21 - визуальная оценка заполняется потребителем;

22 - индекс цвета или номер цвета;

23 - заполняется потребителем (принято или отклонено);

24 - общие комментарии поставщика или потребителя (не обязательны);

25 – подпись;

26 - номер телефона поставщика;

27 - дата: подтверждение поставщиком, что информация документа точна и соответствует всем установленным требованиям;

28 - утверждающая подпись; заполняется потребителем.

Приложение 12.

(рекомендуемое)

Карта потока процесса

| № а/к____________________________________________ |  |  |  |  |  | Дата ___________________ |  | Редакция _______________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование а/к __________________________________ |  |  |  |  |  | Разработал ______________ |  | Лист ______ из __________ |  |  |
| № операции | Тип операции |  |  |  | Наименование операции | № позиции | Ключевые характеристики продукции |  | № позиции | Ключевые контрольные характеристики |
|  | Производство  | Перемещение  | Хранение  | Контроль  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 13.

(рекомендуемое)

# Перечень средств измерения

Лист____из___

| Поставщик |  |  | Номер а/к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование а/к |  | Соответствует |  |
| № п/п. | Тип СИ | Класс точности | Номер СИ | Уровень пересмотра | Да | Нет |

Подпись Дата

Приложение 14.

(обязательное)

План управления

|  | Опытный образец |  |  |  | Устано-вочная серия |  |  | Серийная продукция | Контактная информация (имя и телефон) |  |  |  | Дата составления |  |  |  | Дата пересмотра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер плана управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер а/к, дата последнего изменения |  |  |  |  |  |  |  |  | Основная команда |  |  |  | Дата технического согласования с потребителем (если требуется) |  |  |  |  |
| Название/описание а/к |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата согласования поставщика/участка |  |  |  | Дата согласования качества потребителем |  |  |  |  |
| Поставщик/участок |  |  |  |  |  | Код поставщика |  |  | Другая дата согласования (если требуется) |  |  |  | Другая дата согласования (если требуется) |  |  |  |  |
| Номер а/к, процесса |  | Название процесса/ описание операции |  | Станок, устрой-ство, инстру-мент, оснаще-ние для изготов-ления |  | Характеристики |  |  |  | Класси-фикация к/х | Методы |  |  |  |  |  | План реагирования |
|  |  |  |  |  |  | Номер |  | Про-дукция | Про-цесс |  | Технические требования (допуск) на продукцию процесса | Способ измерения/ оценки |  | Выборка |  | Метод контроля/ управления |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объем | частота |  |  |

# Приложение 15.

(рекомендуемое)

# План корректирующих действий

Наименование проблемы _______________________	Отчет о несоответствии № _____

_____________________________________________	Начальная дата _______________

Участники команды _________________ Телефон ________________ Факс ___________

_________________ Телефон ________________ Факс ___________

_________________ Телефон ________________ Факс ___________

| Предотвращение Корректировка Сдерживание Выбор | 1 Определите проблему – Описание |
| --- | --- |
|  | 2 Определите непосредственное место возникновения – Анализ |
|  | 3 Выявите коренную причину – План |
|  | 4 Проведите корректирующие действия – Осуществление |
|  | 5 Предупреждающие мероприятия – Оценка. Постоянное улучшение. |

Исполнитель:	Согласовано:	Дата:

__________________________	________________________	__________

Лист ознакомления

| Ознакомление |  | Фамилия, инициалы | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| документ | изменение |  |  |  |  |

Таблица учета изменений

| № п/п | Номера листов |  |  |  | Кол-во листов после изменения | Лицо, проводившее изменения | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |

Лист согласования

| № п/п | Ф.И.О. | Подпись Дата | Должность |
| --- | --- | --- | --- |